WRO Future Engineers Инженерный журнал Scuderia Ferrari Автономный робот — Полная техническая документация Контроллер: Arduino Mega / Uno Язык программирования: C++ / Arduino IDE Версии дизайна: v1 → v2 → v3 (текущая) Привод: Задний (N20 6V 105RPM + 3D дифференциал) Управление: Серво-мотор (передняя ось)

Мобильность и механическое проектирование

1.1  Архитектура трансмиссии

ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Мы выбрали заднеприводную схему (RWD) с одним редукторным двигателем N20, соединённым с обоими задними колёсами через 3D-печатный дифференциал. Передние колёса отвечают исключительно за рулевое управление через серво-мотор. Такая схема обеспечивает предсказуемое прямолинейное движение и упрощает программную логику.

Характеристики двигателя привода

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель | N20 Micro DC Редукторный мотор с энкодером |
| Номинальное напряжение | 6V |
| Скорость | 105 RPM (при номинальном напряжении) |
| Энкодер | Магнитный — обратная связь по положению |
| Дифференциал | 3D-печатный (PLA) — передача момента на оба задних колеса |
| Рулевое управление | Серво-мотор на передней оси (Акерман-подобная геометрия) |

1.2  Обоснование крутящего момента и скорости

Двигатель N20 при 105 RPM с колёсами диаметром ~65 мм обеспечивает линейную скорость приблизительно 0,36 м/с. В ходе проектирования мы сравнивали два варианта редукции:

Вариант 200 RPM: более высокая скорость, но робот стабильно перелетал повороты — серво-мотор не успевал реагировать на смену курса.

Вариант 105 RPM (выбранный): робот уверенно проходит повороты 90° с предсказуемым временем реакции серво.

Энкодер N20 позволяет точно измерять вращение колёс, что используется для вспомогательного подсчёта кругов совместно с гироскопом.

КЛЮЧЕВОЙ КОМПРОМИСС

Мы выбрали RWD + 3D дифференциал вместо двухмоторного дифференциального привода. Единственный мотор через дифференциал гарантирует одинаковую скорость обоих колёс и не требует PID-синхронизации. Компромисс: невозможность разворота на месте, но это не требуется по условиям соревнования.

1.3  Итерации шасси

За время разработки робот прошёл через три версии шасси. Каждая версия устраняла выявленные в тестировании недостатки.

| Версия | Основное изменение | Обнаруженная проблема | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| v1 (начальная) | Одноуровневая плоская платформа. Вся электроника на одной поверхности. | Шасси не было рассчитано на нагрузку большого количества подключённых устройств. Конструкция нестабильна под весом компонентов. | Устарела |
| v2 | Усиленная рама. Боковое расположение Raspberry Pi 5. | Боковое расположение RPi смещало центр тяжести. Обнаружена проблема с током преобразователя: RPi не получал стабильного питания (просадка напряжения). | Устарела |
| v3 (текущая) | Двухуровневая конструкция. Raspberry Pi убран. Arduino единственный контроллер. Драйвер моторов и холдер батарей на верхнем уровне. MPU-6050 и датчик цвета также на втором этаже. | Подсчёт кругов без энкодера (решено через гироскоп). | ✓ Активна |

1.4  Описание текущей конструкции (v3)

Нижний уровень: Arduino, L298N (внутренняя поверхность верхней палубы, закреплён снизу), ультразвуковой датчик (справа, фронтально), разводка проводов. Верхний уровень: холдер с двумя аккумуляторами 18650, MPU-6050 (гироскоп), датчик цвета. Конструкция распределяет тяжёлые компоненты (батареи) по центру второго этажа для снижения центра тяжести и улучшения устойчивости.

Архитектура питания и датчиков

2.1  История смены платформы: Raspberry Pi → Arduino

КРИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Изначальный проект предусматривал Raspberry Pi 5 в качестве основного компьютера с питанием от DC-DC понижающего преобразователя. В ходе тестирования мы обнаружили, что преобразователь не выдерживал пиковый ток RPi 5 под нагрузкой (~3 А) напряжение проседало, вызывая сброс системы (brownout). Мы рассмотрели два варианта решения: заменить преобразователь на более мощный или сменить платформу. Мы выбрали Arduino, поскольку это устраняло проблему с током (потребление ~50 мА), обеспечивало детерминированное управление в реальном времени и мгновенный старт без загрузки ОС.

2.2  Система питания

Цепочка питания: 2× аккумулятор Li-ion 18650 (последовательно) → L298N (питание мотора + встроенный регулятор 5V для логики) → Arduino, серво, датчики.

| Компонент | Напряжение | Расчётный ток | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino Mega/Uno | 5V | ~50 мА | Регулятор L298N 5V |
| Двигатель N20 (рабочий режим) | 6V | ~200–300 мА | Батарея напрямую через L298N |
| Серво-мотор (рулевое) | 5V | ~100–200 мА | Регулятор L298N 5V |
| MPU-6050 (GY-521) | 3.3V / 5V | ~3,9 мА | Пин 3.3V Arduino |
| RCWL-9610A Ультразвук (×1) | 5V | ~15 мА | Пин 5V Arduino |
| Датчик цвета | 3.3–5V | ~5 мА | Пин 3.3V/5V Arduino |
| ИТОГО (пиковая оценка) | — | ~580 мА | В пределах 2A рейтинга L298N |

Два аккумулятора 18650 (~2000 мАч каждый, последовательно: ~4000 мАч при 6,8 В) при среднем токе 580 мА обеспечивают расчётное время работы более 40 минут  значительно превышает требуемые ~3 минуты соревновательного заезда.

2.3  Выбор и расположение датчиков

ЗАМЕНА СИСТЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ: КАМЕРА → ДАТЧИК ЦВЕТА

После отказа от Raspberry Pi камера стала несовместима с Arduino (нет аппаратной поддержки USB/CSI видеопотока). Мы рассмотрели альтернативы: ✗ Камера: богатые пространственные данные, но несовместима с Arduino без RPi, высокая задержка, чувствительна к освещению. ✓ Датчик цвета RGB: задержка ~1 мс, нативная совместимость с Arduino (I2C), детерминированные показания. Достаточен для различения КРАСНОГО и ЗЕЛЁНОГО. Компромисс: нет пространственного восприятия компенсируется ультразвуком и гироскопом.

| Датчик | Модель | Назначение | Расположение | Калибровка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гироскоп / IMU | MPU-6050 (GY-521 / HW-123) | Курс, угол поворота, подсчёт кругов | Второй этаж шасси | Нулевое смещение при старте (усреднение 500 отсчётов) |
| Ультразвук (×2) | HC-SR04 | Расстояние до препятствия правая сторона | Спереди справа, смотрит вперёд | Проверка дистанции линейкой на 10, 30, 50 см |
| Датчик цвета | RGB-датчик (TCS-тип) | Определение цвета столбов-препятствий (Раунд 2) | Второй этаж, спереди, смотрит вниз-вперёд | Баланс белого на поверхности трассы + образцы знаков |

Обоснование расположения датчиков

Ультразвуковой датчик расположен спереди справа. Мы тестировали центральное расположение, но оно создавало мёртвую зону по правой стороне. Правостороннее расположение позволяет своевременно обнаруживать столбы и стены справа, давая время серво скорректировать курс.

MPU-6050 и датчик цвета размещены на втором этаже шасси. Это отдаляет их от вибрации двигателя на нижнем уровне, что снижает шум в показаниях гироскопа.

Датчик цвета смотрит вниз-вперёд, чтобы захватывать цвет столба на малом расстоянии — минимизирует влияние рассеянного освещения арены.

2.4  Анализ режимов отказа

| Режим отказа | Причина | Вероятность | Меры по снижению |
| --- | --- | --- | --- |
| Дрейф гироскопа со временем | Накопление смещения оси Z MPU-6050 | Средняя | Обнуление угла в начале каждого круга; подсчёт кругов по количеству поворотов |
| Ложное срабатывание ультразвука | Столб под острым углом отражает сигнал в сторону | Средняя | Медианный фильтр из 3 последних измерений; резервная логика по датчику цвета |
| Помехи датчика цвета от освещения | Прожекторы арены сдвигают белый баланс | Средняя | Низкий монтаж + защитный кожух; калибровка под освещением арены |
| Просадка напряжения батареи | Пиковый ток при старте мотора | Низкая | Конденсатор 100 мкФ на силовой шине мотора; логика на отдельном регулируемом 5V |

Архитектура программного обеспечения и стратегия объезда препятствий

3.1  Конечный автомат (FSM)

Поведение робота организовано как конечный автомат (Finite State Machine). В каждый момент времени робот находится ровно в одном состоянии. Переходы между состояниями определяются событиями датчиков. Такая архитектура обеспечивает предсказуемость поведения и упрощает отладку.

Схема состояний (упрощённо):

INIT  →  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАУНДА  →  ПРЯМО  →  ПОВОРОТ  →  ОБЪЕЗД СЛЕВА / СПРАВА  →  ПОДСЧЁТ КРУГОВ  →  ПАРКОВКА  →  СТОП

Описание состояний

| Состояние | Условие входа | Действие | Условие выхода |
| --- | --- | --- | --- |
| INIT | Включение питания | Калибровка MPU-6050 (500 отсчётов), центровка серво | Всегда → ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАУНДА |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАУНДА | После INIT | Проверка наличия препятствий (Раунд 1 или 2) | → ПРЯМО |
| ПРЯМО | По умолчанию / после поворота | Полная скорость вперёд; контроль курса гироскопом; мониторинг ультразвука; считывание цвета | Гироскоп ≥ 87° → ПОВОРОТ; цвет = ЗЕЛЁНЫЙ → ОБЪЕЗД СЛЕВА; цвет = КРАСНЫЙ → ОБЪЕЗД СПРАВА |
| ПОВОРОТ | Суммарный угол ≥ 87° | Снизить скорость; серво в крайнее положение до завершения 90° | Поворот завершён → ПРЯМО; 4 поворота = +1 круг |
| ОБЪЕЗД СЛЕВА | Датчик цвета = ЗЕЛЁНЫЙ | Повернуть руль влево; поддерживать расстояние от столба справа ультразвуком | Столб позади → ПРЯМО |
| ОБЪЕЗД СПРАВА | Датчик цвета = КРАСНЫЙ | Повернуть руль вправо; следить за расстоянием слева | Столб позади → ПРЯМО |
| ПОДСЧЁТ КРУГОВ | Каждые 4 поворота | Инкремент счётчика кругов | Кругов < 3 → ПРЯМО; кругов = 3 → ПАРКОВКА |
| ПАРКОВКА | 3 круга выполнено | Обнаружить зону парковки; выполнить манёвр парковки | Запарковано → СТОП |

3.2  Логика Раунд 1 / Раунд 2

РАУНД 1 Открытые круги

Робот проезжает 3 полных круга без препятствий, используя гироскоп для обнаружения углов и удержания курса. Суммарный угол рыскания измеряется непрерывно; каждые 90° запускают состояние ПОВОРОТ. После 12 поворотов (3 круга × 4 угла) — переход в ПАРКОВКА.

РАУНД 2 Объезд препятствий по цвету

Датчик цвета непрерывно считывает цвет столба-препятствия. ЗЕЛЁНЫЙ столб → объезд слева (AVOID_LEFT). КРАСНЫЙ столб → объезд справа (AVOID_RIGHT). Ультразвуковой датчик справа поддерживает безопасное расстояние (~15 см от столба) во время манёвра объезда.

3.3  Применение гироскопа MPU-6050

MPU-6050 предоставляет угловую скорость по оси Z (рыскание). Интегрируя её по времени с шагом 10 мс, получаем суммарный курс. Ключевые параметры:

Частота опроса: 100 Гц (цикл 10 мс)

Порог поворота: 87° (не 90°)  настроен эмпирически для компенсации инерционного перелёта при торможении

Компенсация дрейфа: обнуление угла при каждом старте круга для накопленной ошибки не влияла на подсчёт

Удержание курса при прямолинейном движении: П-регулятор (Kp = 0,8) при отклонении более ±5° от целевого курса

3.4  Процесс тестирования и настройки

ТЕСТИРОВАНИЕ ПОРОГА ПОВОРОТА

Мы тестировали порог срабатывания поворота при значениях 80°, 85°, 87° и 90° в серии по 10 заездов каждый: • 90°: робот перекручивался из-за механической задержки серво → среднее отклонение +7° • 85°: лёгкое недокручивание → среднее отклонение −3° • 87°: наиболее стабильные результаты → среднее отклонение ±1,5° Итог: выбрано значение 87°.

3.5  Псевдокод основного цикла (Arduino)

// Главный цикл — выполняется каждые 10 мс
void loop() {
  readGyro();         // обновить суммарный угол рыскания
  readUltrasonic();   // расстояние справа
  readColorSensor();  // RGB → КРАСНЫЙ / ЗЕЛЁНЫЙ / НЕТ

  switch (currentState) {

    case DRIVE_STRAIGHT:
      setMotorSpeed(180);  // ШИМ 0-255
      servoCorrection = Kp * headingError;
      setServo(CENTER + servoCorrection);
      if (cumulativeYaw >= 87) currentState = TURN;
      if (colorSensor == GREEN) currentState = AVOID_LEFT;
      if (colorSensor == RED)   currentState = AVOID_RIGHT;
      break;

    case TURN:
      setMotorSpeed(120);
      setServo(MAX_LEFT);
      if (cumulativeYaw >= 90) {
        resetYawReference();
        turnCount++;
        if (turnCount % 4 == 0) lapCount++;
        currentState = (lapCount >= 3) ? PARK : DRIVE_STRAIGHT;
      }
      break;

    case AVOID_LEFT:
      setServo(LEFT_OFFSET);
      if (rightDist > 40) currentState = DRIVE_STRAIGHT;
      break;

    case AVOID_RIGHT:
      setServo(RIGHT_OFFSET);
      if (rightDist < 10) currentState = DRIVE_STRAIGHT;
      break;
  }
}

Системное мышление и инженерные решения

4.1  Карта подсистем и взаимодействий

| Подсистема | Компоненты | Взаимодействует с |
| --- | --- | --- |
| Мобильность | N20 мотор, 3D дифференциал, задние колёса, серво, передняя ось | Питание (L298N), ПО (ШИМ-сигналы) |
| Питание | 2× 18650, L298N (драйвер + рег. 5V) | Все подсистемы |
| Восприятие | MPU-6050, RCWL-9610A (×1), датчик цвета | ПО (I2C + цифровые пины Arduino) |
| Вычисления | Arduino Mega/Uno | Все датчики (вход) + L298N + серво (выход) |
| Конструкция | Двухуровневое 3D-печатное шасси v3 | Физическое крепление всех подсистем |

4.2  Ключевые инженерные решения с обоснованием

Решение 1: Raspberry Pi 5 → Arduino

|  | Raspberry Pi 5 (отклонено) | Arduino (выбрано) |
| --- | --- | --- |
| Преимущества | Мощный CPU, поддержка камеры, Python/OpenCV | Потребление 50 мА, мгновенный старт, детерминированное управление в реальном времени, нативный ШИМ/I2C |
| Недостатки | Пиковый ток 3А вызывал просадку напряжения через преобразователь; загрузка ОС ~30 с; сложное управление питанием | Нет возможности компьютерного зрения |
| Итог | ✗ Отклонено — проблема тока неустранима в нашей схеме питания | ✓ Выбрано — полностью устраняет проблему тока |

Решение 2: Камера → Датчик цвета

|  | Камера (отклонена) | Датчик цвета RGB (выбран) |
| --- | --- | --- |
| Преимущества | Богатые пространственные данные, обнаружение полос движения | Задержка 1 мс, совместим с Arduino (I2C), детерминированные показания |
| Недостатки | Несовместима с Arduino без RPi; высокая задержка; чувствительна к освещению | Нет пространственного восприятия только точечное измерение |
| Итог | ✗ Отклонено — несовместима после удаления RPi | ✓ Достаточен для различения КРАСНОГО/ЗЕЛЁНОГО по условиям задачи |

Решение 3: Один мотор + 3D дифференциал vs. два мотора

|  | Два DC-мотора (отклонено) | Один мотор + 3D дифференциал (выбрано) |
| --- | --- | --- |
| Преимущества | Независимое управление колёсами, разворот на месте | Простое управление, гарантированный паритет скоростей колёс, один энкодер |
| Недостатки | Требует PID-синхронизации, два энкодера, риск рыскания при несовпадении моторов | Невозможен разворот на месте |
| Итог | ✗ Отклонено — излишняя сложность для задачи | ✓ Выбрано предсказуемость и надёжность |

4.3  Ограничения проекта

Ток: система питания ограничена ~2А через L298N именно это ограничение определило отказ от Raspberry Pi.

Вычисления: Arduino не имеет аппаратного блока вычислений с плавающей точкой — интегрирование гироскопа реализовано через целочисленную математику с масштабированием.

Количество датчиков: ограничено числом цифровых/аналоговых пинов Arduino.

Время разработки: потребовало использования доступных компонентов вместо ожидания специализированных заказных деталей.

Размер и вес: все компоненты должны помещаться в двухуровневое шасси в пределах размерных ограничений WRO.

4.4  Реестр рисков

| Риск | Вероятность | Влияние | Меры по снижению |
| --- | --- | --- | --- |
| Дрейф гироскопа → неверный подсчёт кругов | Средняя | Высокое | Обнуление угла каждый круг; подсчёт по количеству поворотов как основной метод |
| Неверное определение цвета столба | Средняя | Высокое | Калибровка под освещением арены; требовать 5 одинаковых последовательных показаний перед переходом состояния |
| Механический люфт серво → рыскание | Низкая | Среднее | Эмпирическая центровка серво; П-регулятор удержания курса |
| Просадка батареи при пиковой нагрузке | Низкая | Среднее | Конденсатор 100 мкФ на силовой шине мотора; логика на регулируемом 5V |
| Ультразвук не видит тонкий столб под углом | Средняя | Среднее | Датчик цвета используется как резервный детектор столба; медианный фильтр измерений |

4.5  Хронология итераций

| Версия / Этап | Изменение | Устранённая проблема | Обнаруженная проблема |
| --- | --- | --- | --- |
| Шасси v1 | Плоская одноуровневая платформа | — | Недостаточная жёсткость под нагрузкой компонентов |
| Шасси v2 | Усиленная рама, боковой монтаж RPi 5 | Жёсткость улучшена | Просадка питания RPi; боковой монтаж смещает центр тяжести |
| Шасси v3 (текущее) | Двухуровневая конструкция; RPi убран; Arduino единственный контроллер | Стабильность питания; распределение веса | Подсчёт кругов без энкодера → решено через гироскоп |
| Датчики v1 | Камера для определения цвета и полос | — | Несовместима с Arduino без RPi |
| Датчики v2 (текущие) | RGB датчик цвета заменяет камеру | Определение цвета восстановлено | Чувствительность к рассеянному свету → устранена защитным кожухом |

Руководство по воспроизводимости и структура репозитория

5.1  Структура репозитория GitHub

scuderia-ferrari-wro/
├── README.md                   # Основная документация
├── src/
│   └── main.ino                # Исходный код Arduino (конечный автомат)
├── cad/
│   ├── chassis_v1.step         # CAD версия 1
│   ├── chassis_v2.step         # CAD версия 2
│   └── chassis_v3.step         # CAD текущего шасси
├── wiring/
│   └── wiring_diagram.png      # Полная схема подключения
├── docs/
│   ├── engineering_journal.pdf # Данный журнал
│   └── images/                 # Рендеры и фотографии
└── tests/
    └── tests.md                # Журнал тестирования и результаты настройки

5.2  Список компонентов (BOM)

| Компонент | Модель | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Микроконтроллер | Arduino Mega 2560 (или Uno) | 1 | Основной контроллер |
| Двигатель привода | N20 6V 105RPM + энкодер | 1 | Задняя ось |
| Драйвер мотора | L298N | 1 | Управление мотором + питание логики 5V |
| Серво-мотор (рулевое) | SG90 или MG90S | 1 | Передняя ось |
| IMU / Гироскоп | MPU-6050 (GY-521 / HW-123) | 1 | I2C, адрес 0x68, второй этаж |
| Ультразвуковой датчик | RCWL-9610A (совм. с HC-SR04) | 1 | Спереди справа |
| Датчик цвета | RGB датчик (TCS3200 или аналог) | 1 | Второй этаж, спереди |
| Аккумулятор | 18650 Li-ion 3.4V ~2000 мАч | 2 | В холдере, последовательно → 6,8V |
| Шасси | 3D-печать (PLA), собственный дизайн | 1 комплект | Файлы STL в /cad/chassis_v3/ |
| Дифференциал | 3D-печатный (PLA) | 1 | Задняя ось, совместим с валом N20 |

5.3  Схема подключения (текстовая)

| Пин Arduino | Подключён к | Функция |
| --- | --- | --- |
| D9 (ШИМ) | L298N ENA | Управление скоростью мотора |
| D7, D8 | L298N IN1, IN2 | Направление вращения мотора |
| D10 (ШИМ) | Сигнальный провод серво | Угол поворота рулевого |
| D4, D5 | Ультразвук (правый) TRIG, ECHO | Расстояние до препятствия справа |
| A4 (SDA), A5 (SCL) | MPU-6050 | Гироскоп I2C (второй этаж) |
| D6, D11, D12, D13 | Датчик цвета S0,S1,S2,S3 / OUT | Определение цвета (второй этаж) |
| 5V, GND | Выход L298N 5V | Питание логики |
| VIN / RAW | Батарея 6,8V (через выключатель) | Вход питания от аккумулятора |

5.4  Инструкция по сборке

Распечатайте все детали шасси v3 из STL-файлов в /cad/chassis_v3/  рекомендуется PLA, заполнение 30%, высота слоя 0,2 мм.

Установите двигатель N20 в кронштейн задней оси; подключите 3D-печатный дифференциал к задней оси.

Установите серво-мотор в кронштейн передней рулевой тяги; соедините с передней осью через тягу.

Установите Arduino на нижний уровень на стойках M3.

Закрепите L298N на внутренней поверхности верхнего уровня (согласно конструкции v3).

Установите холдер батарей на верхний уровень; проведите силовой кабель через канал шасси.

Установите ультразвуковой датчик на правый передний кронштейн, направив вперёд.

Установите MPU-6050 и датчик цвета на верхний уровень спереди датчик цвета смотрит вниз-вперёд.

Подключите все компоненты согласно схеме подключения в /wiring/wiring_diagram.png.

Загрузите /src/main.ino через Arduino IDE.

Запустите процедуру калибровки при старте (робот должен оставаться неподвижным 5 секунд после включения).

Откалибруйте датчик цвета под освещением арены с помощью процедуры калибровки в коде.

Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Конечный автомат (FSM) | Описание поведения робота как набора состояний с правилами переходов между ними. |
| 3D дифференциал | Напечатанный на 3D-принтере механизм передачи крутящего момента на оба задних колеса с возможностью разности скоростей в поворотах. |
| П-регулятор | Пропорциональный регулятор — коррекция = Kp × ошибка. Используется для удержания курса. |
| Brownout (просадка) | Падение напряжения ниже рабочего порога, вызывающее аварийный сброс микроконтроллера. |
| Рыскание (Yaw) | Вращение вокруг вертикальной оси (поворот влево/вправо). Измеряется MPU-6050. |
| ШИМ (PWM) | Широтно-импульсная модуляция — управление скоростью мотора через изменение скважности сигнала. |
| Итерация | Один цикл «Планировать → Строить → Тестировать → Улучшать». |
| Режим отказа | Способ, при котором система может потерять работоспособность или дать неверный результат. |
| Крутящий момент | Вращательная сила, создаваемая мотором. Более высокий момент — лучше преодоление нагрузок. |
| Энергетический бюджет | Оценка тока и мощности каждого компонента для проверки соответствия характеристикам батареи. |

Scuderia Ferrari  ·  WRO Future Engineers  ·  Инженерный журнал v3.0  ·  Цель: 30/30

Обновление системы датчиков: добавление второго ультразвука

ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ

В ходе тестирования обнаружили ключевое ограничение: датчик цвета срабатывает только при непосредственном приближении к столбу (~5–10 см). Это давало роботу недостаточно времени для плавного манёвра объезда серво не успевало выполнить плавный поворот, и робот делал резкое движение. Решение: добавить второй ультразвуковой датчик спереди по центру, который обнаруживает препятствие заблаговременно (~30–40 см) и передаёт управление системе объезда до того, как датчик цвета определит цвет столба.

Обновлённая конфигурация датчиков

| Датчик | Модель | Расположение | Роль | Дистанция срабатывания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ультразвук №1 (существующий) | HC-SR04 | Спереди справа | Контроль расстояния до стены/столба справа во время манёвра объезда | ~25–45 см |
| Ультразвук №2 (новый) | HC-SR04 | Спереди по центру | Раннее обнаружение препятствия срабатывает до датчика цвета, инициирует переход в режим ожидания цвета | ~30–40 см |
| Датчик цвета | RGB-датчик (TCS-тип) | Второй этаж, спереди | Определение цвета столба (КРАСНЫЙ / ЗЕЛЁНЫЙ) — определяет сторону объезда | ~5–10 см |

Обоснование двухэтапной логики обнаружения

МЫ ВЫБРАЛИ ДВУХЭТАПНЫЙ ПОДХОД ВМЕСТО ТОЛЬКО ДАТЧИКА ЦВЕТА

Вариант 1 (отклонён): полагаться только на датчик цвета. Проблема цвет читается на расстоянии ~5 см, роботу остаётся ~140 мс для реакции при скорости 0,36 м/с. Этого недостаточно для плавного манёвра. Вариант 2 (выбран): ультразвук по центру обнаруживает любое препятствие на ~35 см → робот переходит в состояние OBSTACLE_APPROACH (снижает скорость, ждёт сигнал цвета) → датчик цвета определяет сторону → выполняется плавный манёвр объезда. Компромисс: добавление второго пина Arduino для ультразвука и усложнение FSM. Это оправдано значительным улучшением плавности объезда.

Обновлённый конечный автомат (FSM)

ПРЯМО  →  OBSTACLE_APPROACH (новое)  →  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА  →  ОБЪЕЗД СЛЕВА / СПРАВА  →  ПРЯМО

| Состояние | Условие входа | Действие | Условие выхода |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРЯМО | По умолчанию | Полная скорость; контроль курса гироскопом; опрос ультразвука №2 (центр) | УЗ №2 < 35 см → OBSTACLE_APPROACH |
| OBSTACLE_APPROACH (новое состояние) | УЗ №2 (центр) < 35 см | Снизить скорость до ~50%; продолжать движение вперёд; ждать показания датчика цвета; опрашивать УЗ №2 непрерывно | Цвет = ЗЕЛЁНЫЙ → ОБЪЕЗД СЛЕВА; Цвет = КРАСНЫЙ → ОБЪЕЗД СПРАВА; УЗ №2 > 35 см (ложное срабатывание) → ПРЯМО |
| ОБЪЕЗД СЛЕВА | Цвет = ЗЕЛЁНЫЙ | Повернуть руль влево; УЗ №1 (правый) контролирует расстояние до столба | УЗ №1 > 40 см (столб позади) → ПРЯМО |
| ОБЪЕЗД СПРАВА | Цвет = КРАСНЫЙ | Повернуть руль вправо; УЗ №1 контролирует расстояние справа | УЗ №1 < 10 см (прошли столб) → ПРЯМО |

case DRIVE_STRAIGHT:
  setMotorSpeed(180);
  servoCorrection = Kp * headingError;
  setServo(CENTER + servoCorrection);
  if (cumulativeYaw >= 87) currentState = TURN;
  // НОВОЕ: ультразвук по центру обнаруживает препятствие заранее
  if (frontDist < 35) currentState = OBSTACLE_APPROACH;
  break;

// НОВОЕ СОСТОЯНИЕ
case OBSTACLE_APPROACH:
  setMotorSpeed(90);          // снижаем скорость вдвое
  setServo(CENTER);           // держим прямо пока ждём цвет
  if (colorSensor == GREEN)   currentState = AVOID_LEFT;
  if (colorSensor == RED)     currentState = AVOID_RIGHT;
  if (frontDist > 35)         currentState = DRIVE_STRAIGHT; // ложное срабатывание
  break;

case AVOID_LEFT:
  setServo(LEFT_OFFSET);
  if (rightDist > 40) currentState = DRIVE_STRAIGHT;
  break;

case AVOID_RIGHT:
  setServo(RIGHT_OFFSET);
  if (rightDist < 10) currentState = DRIVE_STRAIGHT;
  break;

Обновлённая схема подключения (новый пин)

| Пин Arduino | Подключён к | Функция |
| --- | --- | --- |
| D2, D3 | УЗ №1 (правый) TRIG, ECHO | Расстояние до препятствия справа контроль при объезде |
| D4, D5 | УЗ №2 (центральный) TRIG, ECHO | Раннее обнаружение препятствия спереди — инициирует OBSTACLE_APPROACH |
| D10 (ШИМ) | Серво (рулевое) | Угол поворота |
| D9 (ШИМ) | L298N ENA | Скорость мотора |
| A4/A5 | MPU-6050 (I2C) | Гироскоп |
| D6,D11,D12,D13 | Датчик цвета | Определение RED/GREEN |

Результат изменения

Робот обнаруживает препятствие на ~35 см  примерно за 0,97 секунды до контакта при скорости 0,36 м/с.

За это время серво успевает плавно начать манёвр, а не делать резкий поворот.

Датчик цвета по-прежнему определяет сторону объезда его роль не изменилась, изменился момент начала реакции.

Ультразвук №1 (правый) по-прежнему контролирует расстояние до столба во время самого манёвра.